- 解决方案/海上风电/风电桩基检测

1.1 KongsbergDAS双轴扫描声纳系统  链接：

1.2 KongsbergM3多波束声呐 链接

  - 远程监控系统

链接1：

链接2： 产品中心/国产及自主研发设备/海洋通讯/海洋5G通信终端

1.4 核心设备增加：Kongsberg EM2040 系列浅水多波束测深系统

增加产品的核心产品概述：

Kongsberg EM 2040 系列多波束测深系统
桩基结构高清成像：0.4°×0.7°超窄波束结合200-700kHz宽频可调技术，在桩基周边提供厘米级分辨率的水深与背向散射数据，清晰识别桩体表面附着物、冲刷坑形态及海床微地形变化，为风机基础结构健康评估提供精确数据支撑。

- 全场景灵活适配：系列包含EM 2040C MKII、EM 2040P MKII、EM 2040 MKII及EM 2042四款产品，覆盖从船载、无人艇到ROV/AUV的全平台应用场景，满足风电场不同水深、不同桩基类型的检测需求。

- 三维波束智能稳定：集成横摇、纵摇、艏摇三维实时波束稳定功能，在桩基周边复杂水流条件下保持波束精准指向，确保桩周360°全覆盖扫描数据的连续性与高精度。

- 多频同步底质分析：支持单航次交替发射多个频率，同步获取桩基周边海底底质信息，精准区分冲刷坑内的沉积物类型，为冲刷演化机制分析与防护措施效果评估提供关键地质依据。

- 水柱数据实时监测：可记录并显示完整水柱数据，实时识别桩基周边气泡渗漏、鱼类聚集等动态现象，为风电场施工期与运营期的环境监测提供辅助信息

链接

  - 核心产品增加：Sagsea系列光纤惯性导航系统

核心产品概述：

Sagsea 系列光纤惯性导航系统
高精度姿态与升沉测量：航向精度≤0.05° secφ，姿态精度≤0.01°，实时升沉精度5cm或5%，为多波束测深系统提供稳定精确的船姿数据，确保桩基周边地形及冲刷坑形态的真实还原。

- 全源导航无缝切换：集成GPS、北斗PPP、RTK多模定位，支持卫导与纯惯性导航自动切换，在风机遮挡或信号失锁区域仍能保持连续高精度定位，保障桩基周边全覆盖扫描的数据完整性。

- 模块化分体式部署：IMU单元支持水下独立部署，甲板单元集成GNSS接收模块，适配检测船、ROV及无人艇等多平台作业，满足桩基基础、导管架及吸力桩等不同部位检测的灵活需求。

- 大容量数据全记录：内置32G存储卡完整记录惯性数据，检测完成后可结合POSPac等后处理软件进行紧耦合解算，进一步优化桩基检测成果精度，为微米级变形分析提供可靠数据支撑。

链接：

- 大坝安全检测

## 2.1Kongsberg Flexview HF 系列高频多波束声纳

2.2高性能观测级ROV平台

文案更换：
高性能观测级ROV平台

- 低流速环境精准巡测：中性浮力（淡水）与微正浮力（海水）设计，配合6自由度IMU与双磁力计，在水库坝前静水区可实现厘米级精确定位与自动姿态保持，确保坝体迎水面、闸门槽等关键部位的稳定观测。

- 高清视觉精细成像：1080p高清摄像头，110°水平视野，±90°俯仰调节，配合2/4个1500流明可调LED补光，清晰捕捉坝体表面裂缝、混凝土剥落、渗水点及闸门导轨锈蚀等细微缺陷。

- 模块化声纳扩展：支持搭载Ping360扫描声纳或Sonoptix多波束成像声纳，在低能见度水体中实时生成坝前地形轮廓及水下结构三维图像，精准识别坝脚淘空区、淤积分布及潜在渗流通道。

- 开源生态与二次开发：兼容ArduSub开源固件，支持自主航线规划与深度锁定功能，科研人员可针对大坝检测需求开发自动化巡检程序，实现坝面定深、定距的标准化数据采集流程。

链接：产品中心/国外先进设备引进/水下工程设备/开放式ROV搭载平台

2.3 增加核心产品： Kongsberg EM2040 系列浅水多波束测深系统

增加产品的核心产品概述：

Kongsberg EM 2040 系列多波束测深系统

- 坝面结构精细成像：0.4°×0.7°超窄波束配合200-700kHz宽频可调技术，在坝前水域提供厘米级分辨率的三维地形数据，清晰识别坝体表面冲蚀坑、裂缝、混凝土剥落及坝脚淘空等安全隐患，为大坝结构安全评估提供精确数据支撑。

- 全场景灵活适配：系列包含EM 2040C MKII、EM 2040P MKII、EM 2040 MKII及EM 2042四款产品，覆盖从船载、无人艇到ROV的全平台应用场景，满足水库、库尾及闸门周边等不同水域环境的检测需求。

- 三维波束智能稳定：集成横摇、纵摇、艏摇三维实时波束稳定功能，在坝前复杂水流条件下保持波束精准指向，确保坝体迎水面及闸门区域的连续、全覆盖扫描，彻底消除数据盲区。

- 多频同步底质识别：支持单航次交替发射多个频率，同步获取坝前淤积物类型与分布信息，精准区分淤泥、沙质、碎石等不同沉积物，为库容计算、排沙调度及淤积演变分析提供关键地质依据。

- 水柱数据实时监测：可记录并显示完整水柱数据，实时识别坝前异常渗漏气泡、分层水流等现象，为渗流监测、库区环境评估及应急抢险决策提供辅助信息。

链接：

2.4核心产品增加：Sagsea系列光纤惯性导航系统

核心产品概述：

Sagsea 系列光纤惯性导航系统

- 高精度姿态与升沉测量：航向精度≤0.05° secφ，姿态精度≤0.01°，实时升沉精度5cm或5%，为多波束测深系统提供稳定精确的船姿数据，确保坝前地形、坝脚淘空区及闸门槽等关键部位的测量精度达到毫米级还原。

- 全源导航无缝切换：集成GPS、北斗PPP、RTK多模定位，支持卫导与纯惯性导航自动切换，在峡谷库区、高坝遮挡等卫星信号薄弱区域仍能保持连续高精度定位，保障坝体迎水面全覆盖扫描的数据完整性。

- 模块化分体式部署：IMU单元支持水下独立部署，甲板单元集成GNSS接收模块，适配检测船、无人艇及ROV等多平台作业，满足大坝上游坝面、泄洪闸门、消力池及坝下河床等不同部位检测的灵活需求。

- 大容量数据全记录：内置32G存储卡完整记录惯性数据，检测完成后可结合后处理软件进行紧耦合解算，进一步优化大坝变形监测成果精度，为坝体结构安全评估与长期演变分析提供可靠数据支撑。

链接：

2.5  增加核心产品：ROS C系列与SPECTATOR水下摄像机系统

核心产品概述：

C系列与SPECTATOR水下摄像机系统

- 全场景成像覆盖：从浅水区70米到深水区6000米，从550TVL标清到1080p全高清，全系列产品适配大坝上游坝面、泄洪闸门、消力池及坝基深槽等不同水深区域的精细化检测需求。

- 极低照度清晰成像：C470具备0.0001 lux超低照度灵敏度，在坝前浑浊水体或深水弱光环境中无需额外补光即可清晰捕捉坝体裂缝、渗水点及混凝土剥落等细微缺陷。

- 高倍变焦精准观测：C600、C1000及SPECTATOR支持最高36倍光学变焦，可远距离放大闸门密封止水、伸缩缝变形及坝体表面附着物等关键细节，实现非接触式精细检测。

- 坚固深海结构设计：核心型号采用钛合金外壳与蓝宝石/钢化玻璃视窗，耐压6000米，抗腐蚀、抗冲击，确保大坝深水区域长期监测与定期巡检的设备可靠性。

链接如下：

2.6 增加核心产品：

OS SEASTAR & Q/MV-LED 系列专业照明系统

- 全场景精准光型覆盖：SEASTAR系列提供110°泛光与38°聚光可选，Q/MV-LED系列实现80°泛光、80°高亮泛光及38°聚光三级光型分工，适配大坝迎水面广域扫描、闸门槽局部聚焦及裂缝细节特写等不同检测场景的照明需求。

- 深海级耐压与坚固防护：SEASTAR全系列及MV-LED II达到6000米耐压深度，Q-LED系列提供4000-6000米可选评级，硬质阳极氧化铝外壳确保在坝前深水区长期浸泡与高压环境下的稳定可靠运行。

- 现场可维护模块化设计：SEASTAR系列所有内部组件支持现场免工具拆卸维护，大幅降低大坝长期定期检测任务中的设备停机时间与运维成本，保障连续作业。

- 专业视频级无频闪照明：SEASTAR PAL型号支持相位与幅度控制调光，专为配合高清摄像系统消除频闪效应，确保大坝混凝土表面、渗水痕迹及细微裂缝的高清影像真实还原。

2.7 核心产品增加 MPS系列超短基线水声定位系统

产品概述：

MPS 系列超短基线水声定位系统

- 高精度水下定位：最优定位精度可达10cm + 0.5% × 斜距，支持多目标（最多4个）同时定位，可实时追踪ROV、潜水员或水下拖体在坝前水域的精确位置，确保大坝迎水面、闸门槽及坝脚淘空区等关键部位检测的轨迹可控与数据可溯。

- 全姿态自动补偿：声基阵内置高精度航向姿态仪，出厂前完成安装误差修正，用户免校准，在峡谷库区复杂地形及水流条件下仍能保持定位数据的连续性与稳定性，彻底消除船体晃动带来的定位偏差。

- 深水作业能力强：应答器最大工作深度达6000m，轻松覆盖大型水库及高坝深水区域检测需求，支持深水坝面、深水泄洪洞及坝基深槽等部位的精准定位与重复测点比对。

- 多种坐标实时输出：支持相对位置与绝对位置实时输出，可将水下检测设备获取的坝体缺陷数据直接归算至大地坐标系，便于多期检测数据的叠加对比与坝体变形演变分析。

# 产品链接：产品中心/国产及自主研发/导航定位/ MPS系列超短基线水声定位系统

- 解决方案/水利工程/库区淤泥监测

3.1 Kongsberg DAS 双轴扫描声纳

链接

3.2 集成化数据管理与分析平台

链接

3.3 增加：Kongsberg EM2040 系列浅水多波束测深系统

增加核心产品概述：

Kongsberg EM2042 高频多波束测深系统

- 浅水区域高效作业：作为EM2040系列的轻量化节能版本，专为小型无人艇和浅水测量平台优化，轻松深入库尾、支流等传统船艇难以抵达的区域，实现库区淤积监测全覆盖。

- QuadSwath™四倍覆盖：单航次同时获取四条条带数据，数据密度提升4倍，以超高分辨率清晰刻画库底淤积形态、冲沟分布及三角洲前缘演变，为库容精确计算提供海量数据支撑。

- 多频同步底质分类：支持200-700kHz多频率交替发射，单航次同步获取背向散射数据，精准区分淤泥、粉砂、黏土及原始河床等不同底质类型，构建库区淤积物分布图，为清淤疏浚方案制定提供关键地质依据。

- PredictivePitch™波浪预测：内置智能姿态预测算法，在水库开阔水域风浪条件下主动补偿船体运动影响，确保淤积监测数据的连续性与高精度，彻底消除波浪导致的测量盲区与数据跳变。

- 水柱数据动态监测：可记录并显示完整水柱数据，实时识别库区异重流、浑水层分布及泥沙输移过程，为水库泥沙动力学研究及淤积演变规律分析提供辅助信息。

链接

3.4 增加：Sagsea系列光纤惯性导航系统

Sagsea 系列光纤惯性导航系统

- 高精度姿态与升沉测量：航向精度≤0.05° secφ，姿态精度≤0.01°，实时升沉精度5cm或5%，为多波束测深系统提供稳定精确的船姿数据，确保库底淤积形态、冲沟分布及三角洲前缘演变的高精度三维还原。

- 全源导航无缝切换：集成GPS、北斗PPP、RTK多模定位，支持卫导与纯惯性导航自动切换，在峡谷库区、高坝遮挡等卫星信号薄弱区域仍能保持连续高精度定位，保障库尾及支流浅水区淤积监测的全覆盖数据完整性。

- 模块化分体式部署：IMU单元支持水下独立部署，甲板单元集成GNSS接收模块，适配检测船、无人艇等多平台作业，满足库区主槽、库尾浅滩及回水变动区等不同水域环境监测的灵活需求。

- 大容量数据全记录：内置32G存储卡完整记录惯性数据，检测完成后可结合后处理软件进行紧耦合解算，进一步优化库容计算精度，为淤积量评估、清淤方案制定及水库调度运行提供可靠数据支撑。

链接：

- 解决方案/海洋工程/海底管道检测

4.1Kongsberg EM 系列浅水/中深水多波束测深系统

## 改成Kongsberg EM 系列浅水多波束测深系统

## 链接如下：

4.2 EdgeTech 2000系列侧扫声纳与浅地层剖面仪一体化拖鱼

## 产品链接：暂时不放

## 4.3专业数据处理与解释平台：链接如下：

- 解决方案/海洋工程/港口航道测量

## Kongsberg EM 2040系列高分辨率多波束测深系统：链接如下

高精度组合导航定位系统

全流程数据处理与成果交付

- 解决方案/科学研究/海洋环境监测

## 6.1高精度CTD温盐深剖面测量系统

## 链接1

## 链接2

6.2高性能定点与剖面海流观测系统

链接1：

链接2：

- 解决方案/科学研究/海底地质调查

7.1 高分辨率海底地形与浅地层探测系统

## 链接：

7.2高精度海洋磁力测量系统

链接：

7.3综合地球物理数据处理与解释

链接：